Verzeichnis der Beschäftigten über Tätigkeiten mit krebserzeugenden und keimzellmutagenen Stoffen (KM) 
nach § 14 Abs. 3 GefStoffV und TRGS 410

Musterverzeichnis für Dentallaboratorien (nicht abschließend)
Beispiel für einen Beschäftigten

| Tätigkeit | Eingesetzter/ freiwerdender Stoff/Produkt mit KM-Eigenschaften | Höhe der Exposition | Dauer der Exposition |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Stunden / Tag | Tage / Woche | Wochen/ Jahr |
| Einbetten, Ausbetten und Strahlen | Einbettmassen  Quarz und Cristobalit als alveolengängiger Staub | 95%-Werte*: - Quarz: 0,034 mg/m³ - Cristobalit: 0,014 mg/m³ - Summe Quarz u. Cristobalit: 0,035 mg/m³ (Nur bei Umsetzung der Schutzmaßnahmen gemäß DGUV Information 213-730 „Mineralische Stäube beim Ein-, Ausbetten und Strahlen in Dentallaboratorien“; Stand: November 2018) |  |  |  |
| Auskleiden der Muffel, Einbetten und Ausbetten | Muffelvliese  Aluminiumsilikatfasern | Keine Expositionsdaten vorhanden (< 10.000 F/m³); Exposition ist höher als ubiquitäre Belastung (Substitutionsmöglichkeiten vorhanden) |  |  |  |
| Manuelles Ausarbeiten von Werkstücken mittels Handstück | NEM-Legierungen  Cobalt als alveolengängiger Staub | 95% - Wert*: 0,00047 mg/m³ (Nur bei Umsetzung der Schutzmaßnahmen gemäß Expositionsbeschreibung „Verarbeitung von Nichtedelmetall-Legierungen in Dentallaboratorien“; Stand: 21.08.2020) |  |  |  |
| Bearbeitung mit der Parallelfräse | NEM-Legierungen  Cobalt als alveolengängiger Staub | Keine Expositionsdaten vorhanden Exposition ist höher als die ubiquitäre Belastung |  |  |  |
| Fräsen von Sintermaterialien | NEM-Legierungen  Cobalt als alveolengängiger Staub | Keine Expositionsdaten vorhanden; Exposition ist höher als die ubiquitäre Belastung |  |  |  |
| Additive Fertigung (3-D Druck) | NEM-Legierungen  Cobalt als alveolengängiger Staub | Keine Expositionsdaten vorhanden Exposition ist höher als die ubiquitäre Belastung |  |  |  |

*95 %-Wert: 	95 % der vorhandenen Konzentrationswerte liegen unterhalb, die restlichen 5 % oberhalb dieses Wertes.