Verzeichnis der Beschäftigten über Tätigkeiten mit krebserzeugenden und keimzellmutagenen Stoffen (KM) nach § 14 Abs. 3 GefStoffV und TRGS 410
Musterverzeichnis Kohlekraftwerke (nicht abschließend, Beispiel für einen Beschäftigten)

| Tätigkeit | Eingesetzter/freiwerdender Stoff/Produkt mit KM-Eigenschaften | Höhe der Exposition | Dauer der Exposition |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Stunden/Tag | Tage/Woche | Wochen/Jahr |
| mechanisches Fördern im Kohlekraftwerk | Quarz (Quarz und Cristobalit) | Inhalativ: 0,0154 mg/m³ 95 %-Wert aus der MEGA-Auswertung (Datenstand 22.01.16) |  |  |  |
| Reparatur und Wartung, Kontrolle, Revision und Rundgang, Kesselhaus im Kohlekraftwerk | Quarz (Quarz und Cristobalit) | Inhalativ: 0,0206 mg/m³ 95 %-Wert aus der MEGA-Auswertung (Datenstand 22.01.16) |  |  |  |
| offenes Schüttgut (z. B. Bunker) im Kohlekraftwerk | Quarz (Quarz und Cristobalit) | Inhalativ: 0,0358 mg/m³ 95 %-Wert aus der MEGA-Auswertung (Datenstand 22.01.16) |  |  |  |
| mechanische Förderung und sonstige Bearbeitungsverfahren, Umschlagarbeiten (Verladen, Entladen), Füllstation für Kesselwagen, Trennschleifen, Reinigen des Materials und von Anlagen, Kran, Kammerofen, Dampferzeugung (z. B. Kesselhaus), Silo oder offenes Schüttgut (Bunker), Kontrolle, Revision, Rundgang, Reparatur und Wartung, Innerbetrieblicher Transport, Schlammentwässerung im Kohlekraftwerk | Quarz (Quarz und Cristobalit) | Inhalativ: 0,0174 mg/m³ 95 %-Wert aus der MEGA-Auswertung (Datenstand 22.01.16) |  |  |  |

95 %-Wert: 95 % der vorhandenen Konzentrationswerte liegen unterhalb, die restlichen 5 % oberhalb dieses Wertes.