Verzeichnis der Beschäftigten über Tätigkeiten mit krebserzeugenden und keimzellmutagenen Stoffen (KM) nach § 14 Abs. 3 GefStoffV und TRGS 410
Musterverzeichnis Kunststoffspritzgießen (nicht abschließend, Beispiel für einen Beschäftigten)

| Tätigkeit | Eingesetzter/freiwerdender Stoff/Produkt mit KM-Eigenschaften für die Tätigkeiten 1) bis 3) | Höhe der Exposition | Dauer der Exposition |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Stunden/Tag | Tage/Woche | Wochen/Jahr |
| - Maschinenbedienung (überwachen, ggf. Fertigteile entnehmen) - Einrichtvorgänge (inklusive Reinigung und Wechsel der Kunststoffart und Profile) - Beheben von Störungen | Acrylnitril als Zersetzungsprodukt aus Polyacrylnitril (PAN), Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer (ABS), Styrol-Acrylnitril-Copolymer (SAN) Benzol als Zersetzungsprodukt aus Polybutylenterephthalat (PBT) 1,3-Butadien als Zersetzungsprodukt aus Polybutylenterephthalat (PBT), Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer (ABS) Formaldehyd als Zersetzungsprodukt aus verschiedenen Kunststoffen außer bei POM | Inhalativ: < 0,10 mg/m³ 0,015 mg/m³ < 1,00 mg/m³ 0,21 mg/m³ Maximalwerte aus der DGUV Information 213-728 |  |  |  |
| - Maschinenbedienung (beobachten, kontrollieren, ggf. Fertigteile entnehmen) - Einrichtvorgänge (inklusive Reinigung und Wechsel der Kunststoffart und Profile) - Beheben von Störungen | Formaldehyd als Zersetzungsprodukt aus Polyoxymethylen (POM) | Inhalativ: 0,235 mg/m³ 95 %-Wert aus der DGUV Information 213-728 |  |  |  |

95 %-Wert: 95 % der vorhandenen Konzentrationswerte liegen unterhalb, die restlichen 5 % oberhalb dieses Wertes.