Verzeichnis der Beschäftigten über Tätigkeiten mit krebserzeugenden und keimzellmutagenen Stoffen (KM) nach § 14 Abs. 3 GefStoffV und TRGS 410
Musterverzeichnis Metallbe- und –verarbeitung (nicht abschließend, Beispiel für einen Beschäftigten)

| Tätigkeit | Eingesetzter/freiwerdender Stoff/Produkt mit KM-Eigenschaften | Höhe der Exposition | Dauer der Exposition |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Stunden/Tag | Tage/Woche | Wochen/Jahr |
| Trockenschleifen in der Metallbe- und -verarbeitung | Nickel und seine Verbindungen Cobalt und seine Verbindungen Chrom(VI)-Verbindungen | Inhalativ: 1,39 mg/m³ 0,514 mg/m³ 0,0013 mg/m³ 95 %-Wert aus der MEGA-Auswertung (Datenstand 22.01.16) |  |  |  |
| Nassschleifen von Metallwaren in der Schleiferei | Nickel und seine Verbindungen Cobalt und seine Verbindungen N-Nitrosodiethanolamin | Inhalativ: a. B. (0,0017 mg/m³) 0,0263 mg/m³ a. B. (0,0000815 mg/m³) 95 %-Wert aus der MEGA-Auswertung (Datenstand 22.01.16) |  |  |  |
| trockene Bearbeitung an geschlossenen Strahlanlagen | Nickel und seine Verbindungen Quarz (kristallines Siliciumdioxid) | Inhalativ: 0,245 mg/m³ 0,0111 mg/m³ 95 %-Wert aus der MEGA-Auswertung (Datenstand 22.01.16) |  |  |  |

a. B.: analytische Bestimmungsgrenze

95 %-Wert: 95 % der vorhandenen Konzentrationswerte liegen unterhalb, die restlichen 5 % oberhalb dieses Wertes.

Wenn A- und E-Fraktion nicht angegeben sind, beziehen sich die angegebenen Expositionsdaten für Metalle und Metallverbindungen auf die einatembare und die alveolengängige Fraktion, weil zum Zeitpunkt der Auswertung zu wenig Expositionsdaten für die einzelnen Fraktionen vorlagen.